魔幻底片盒變！變！變！

校名：高雄市立壽山國中   編號：B22

指導老師：薛靜宜、陳英佳、董美津

【活動1：跳豆】

- 旨趣：跳豆精靈是利用其重心隨著鋼珠的移動而改變，所以會成為自己翻動的精靈。

- 實驗器材：彈珠或鋼珠1粒、底片盒1個、鋁箔紙1張（10cm × 6cm）、波霸奶茶用

的吸管（或塑膠管）1支。

- 活動過程：

  - 拿一張鋁箔紙繞在粗吸管（約2.5cm長）上。

  - 凸出粗吸管下端的鋁箔折入封口。

  - 由粗吸管上端鋁箔中空處將珠子放入。

  - 把粗吸管上瑞鋁箔亦折入封口，把成品放入底片盒。

  - 搖動讓它”自然成型”，即可得到一個跳豆精靈。

    - 活動啟示：

因為跳豆精靈在滾動時，重心是隨著鋼珠的移動位置而改變，因此導致跳豆精靈不           停的翻動。

【活動2：動力車】

- 旨趣：製作簡易動力車，並找出影響動力車滾動快慢的因素。

- 實驗器材：長短適中的橡皮筋1條、有孔的珠子1顆、錐子、剪刀、竹籤1支（長

12cm及2cm）、細鐵絲1條(約30cm)、底片盒1個、黏土1塊。

- 活動過程：製作橡皮筋動力車

  - 利用錐子在底片盒上蓋及底部中心各鑽一個洞。

  - 在底片盒內黏上一塊大小適中的黏土。

  - 將鐵絲對折勾住橡皮筋，利用鐵絲將橡皮筋由底片盒上蓋穿入，並塞進一小段竹籤（2cm）。

  - 再把橡皮筋由底片盒底穿出，並將珠子套入，最後塞進長竹籤（12cm）

  - 轉動長竹籤數十圈後，放置地面使之自行轉動。

- 活動啟示:

    - 為什麼動力車可以滾動？

    - 怎樣才能讓動力車跑得快？

    - 如何操作，可以使動力車滾動順暢？

    - 為什麼動力車滾動時會轉彎？

    - 哪些因素可能會影響動力車滾動的速度？

【活動3：叫叫飛罐】

- 旨趣：利用古早味的科學童玩，認識聲音產生的原理。

- 實驗器材：底片盒、錐子、美工刀、釣魚線。

- 活動過程：

  - 用美工刀在底片盒側邊切一個長2.5公分、寬1公分的洞，使底片盒旋轉時空氣能進出。

  - 底片盒底部用錐子鑽個小洞，穿入釣魚線後在盒內打結再往外拉。

  - 在安全寬敞的地方，手握線的一端，甩動成品使之成為叫叫飛罐。

  - 試試看挖的洞大小不同，發出的聲音是否有差別呢？

- 活動啟示：

聲音的產生需要靠空氣的振動，從底片盒洞中出入的空氣會快速振動發出聲音，所以甩動叫叫飛罐時，可以聽到像鳥叫的啾啾聲喔！

【活動4：誰敢來接招】

- 旨趣：利用簡單的拋接遊戲，體驗慣性定律的現象。

- 實驗器材：小舒跑罐（一端已開口）、底片盒（內裝有黏土）、棉線。

- 活動過程：

- 於鋁罐開口端鑽一小洞，方便細繩進出。 - 由上述開的小洞，利用錐子塞入棉線，再從易開罐開口拉出棉線打結。 - 於底片盒上蓋鑽一小洞，將細繩之另一端由蓋外往蓋內穿並打結，再蓋上底片盒上蓋。 - 手拿鋁罐底部朝上快速甩動底片盒，看看是否可用鋁罐接住底片盒。

- 活動啟示：

物體有維持它原有運動狀態的特性，這種特性稱為「慣性」。因「慣性」，會使靜止的物體保持靜止不動，而移動中的物體，會保持原來移動的速度及方向繼續移動。