“筋”厲害--橡皮圈溫度測試器

校名：光華國小

指導老師：李桂蓮、林君潔

- 旨趣：

- 橡皮圈受熱引起的收縮作用，使得縫衣針上的紙條轉動的有趣現象。

- 從活動過程中了解橡膠對熱產生反應所呈現的現象，從玩樂中習得科學知識。

- 實際體驗DIY製作溫度測試器進而感知物體的熱度。

- 實驗器材：

衛生筷一雙、圖畫紙、縫衣針一支、透明膠帶、橡皮圈一條、酒精燈、銅球。

- 活動過程：

- 把圖畫紙剪成寬0.2公分長20公分的紙條，將縫衣針插在紙的正中央與紙條成直角。

- 衛生筷前後用透明膠帶貼上並繞1-2圈使其不會分開，綁上直徑2公分的橡皮圈，將縫衣針夾在橡皮圈與筷子的中間並與紙條保持垂直。

- 將會散發熱量的物體靠近橡皮圈，但不觸碰到橡皮圈，縫衣針受到橡皮圈的收縮，會使得紙條慢慢的轉動。

- 活動啟示：

- 橡膠的組成分子在自由狀態下，分子是縮成一團糾結在一起，猶如彈簧般。

- 橡膠受熱後分子的彈簧變短，橡膠會縮小，利用此原理觀察其細微的變化。

獎勵：過關即蓋章鼓勵

活動攤位編號411：高雄市光華國小