電 流 急 急 棒

校    名：立德國中

指導老師： 劉克禮、李頤鋒

- 旨趣：透過刺激的闖關活動，訓練手部的穩定度，並了解簡單的直流電路原理，達到寓教於樂的目的。

- 實驗器材：1組材料如下

  - 2.0mm銅線3公尺（除去外部塑膠備用）＊1

  - 蜂鳴警報器 ＊1

  - 9V電池及電池座 ＊1

  - 單向開關 ＊1

  - 25cm＊10cm  6分合板 ＊1

  - 1 1/2 螺釘 ＊10

  - 木製護手 ＊1

- 製作及活動過程：

  - 將適當長度的銅裸線彎成任意形狀，直立固定在木板上。

  - 取另一段銅線穿過木製護手，一端彎成圓形（留一小缺口），可套入上述銅線內。

  - 將電池座、蜂鳴警報器、單向開關及上述銅線串聯構成一迴路。

  - 活動時按下開關，手持木製護手之一端，依循所設計的銅線形狀前進，保持二條銅線不要接觸到，能走完所有的線路判定過關。

四、活動啟示：

- 當二條銅線不接觸時形同斷路，將不會觸動警報器；接觸到時整個迴路形成通路，將觸動警報器大響。

- 從遊戲中學習簡單電路的設計與原理，寓教於樂。

- 可透過活動訓練手部的穩定度，而多次的練習將會熟能生巧，輕鬆過關。