大  鵬  展  翅

校    名：小港國小

指導老師：梁瑞貞、蕭信雄

一、旨    趣：看過特技人員拿著很長的平衡桿，在空中走鋼索的情形嗎？這種畫面常讓地面上的觀眾嚇出一身冷汗來。為什麼他們的手上總會拿著平衡桿，平衡桿有甚麼作用呢？現在讓我們也來試一試，只靠著一點的接觸，整個平衡組就能立在杯子或管子的邊緣喔！

二、實驗器材：平衡裝置（螺絲起子、刀、叉、牙籤、保麗龍球）、架子（杯子、飲料灌、棒子）。

三、活動過程：

（一）將兩支螺絲起子與一支牙籤分別固定在保麗龍球上。

（二）試看看，可不可以讓保麗龍球、螺絲起子和牙籤只靠一點的接觸就能撐在棒子或杯子的邊緣？

（三）改變螺絲起子插在保麗龍球上的角度，換個方式，看看保麗龍球會以怎樣不可思議的方式站著？

四、原理探討：

（一）保麗龍和螺絲起子不會掉下來，這是因為保麗龍球和兩根螺絲起子組合成一個平衡器。將整組裝置的重心，調整到牙籤與棒子或杯子的接觸點，才能保持平衡。

（二）以槓桿原理而言，因為支點是在牙籤靠近棒子或杯子邊緣的地方，所以牙籤能支撐整個重量，不會掉下去。

五、小撇步：

（一）插在保麗龍球上的兩支螺絲起子夾角要小於180度，如此重心才會降到保麗龍球下，比較容易取得平衡點。

（二）當牙籤位於兩支螺絲起子夾角的中間位置上時，比較容易維持平衡。

重心移至此處

螺絲起子重心

螺絲起子重心