飛翔吧！環形飛行器

校名：高雄市太平國小

指導老師：楊鎮豪、蕭速農

一、旨趣：

透過簡單器材(吸管、紙張)，讓闖關者透過(一)實際操作-製作飛行器，(二)發現問題-針對飛行效果調整紙帶與吸管(三)問題提示-解說者從旁解釋與說明，(四)闖關成功-達成關主指定飛行要求，即可過關。

二、實驗器材：

吸管、A4回收紙、剪刀、雙面膠。

三、活動原理

(一)根據白努力定律：流體壓力與流體速率成反比。飛行器飛行時，紙狀環圈造成弧度使得因距離較長，吸管上層氣流較吸管下層流速較快，因此吸管下層有較大上升壓力，進一步延緩飛行器因重力造成的下墜現象。

(二)操弄變項，影響飛行效果：

1.紙環前小後大(前輕後重)，比前大後小(前重後輕)更宜平穩向前飛行

2.紙環厚度越寬，阻力越大，飛行距離越短

(1)紙環寬度大於5cm，飛行距離越短

3.紙環周長越長，飛行器前進升力越大，滯空時間較久

(1)紙環直徑12-20cm，總升力越強，滯空時間越久

(2)紙環直徑大於20cm，相對阻力也越大，產生晃動情形越明顯，前進距離可能縮短

(3)紙環直徑小於12cm，所提供升力越不明顯，滯空時間、下降情形明顯

4.最佳黃金比例：前環12cm，後環20cm，紙帶寬度3cm

四、活動啟示：

透過週遭簡易材料，寓教於樂的態度，科學實驗實作精神，利用白努力定律，製作出翱翔天空的環形飛行器。