高雄市第45屆國民中小學科學園遊會

一、攤位基本訊息

攤位名稱：一起戰鬥吧！— 自製戰鬥陀螺

科學主題：角動量守恆、旋轉慣性與摩擦力應用

適合對象：國小中高年級以上

體驗時間：約2-5分鐘 / 人

二、材料與工具準備

| 分類 | 項目 | 說明與用途 |
| --- | --- | --- |
| 主材料 | 寶特瓶蓋 | 陀螺主體與發射器外殼 |
|  | 竹筷 | 陀螺中心軸（直徑穩定、摩擦力適中） |
|  | 細棉線 / 尼龍細線 | 發射拉線（線徑細、出線順暢） |
| 組裝工具 | 剪刀 / 鑽孔器 | 瓶蓋打孔工具 |
|  | 保麗龍膠 | 固定竹筷與瓶蓋，防止鬆脫 |

三、製作與發射步驟

(一)製作陀螺主體

- 用鑽孔器或剪刀在寶特瓶蓋正中央挖一個小洞。

- 將竹筷穿過小洞作為旋轉軸心。

- 試轉測試 balance，若竹筷鬆動，使用保麗龍膠將竹筷與瓶蓋連接處黏合固定。

(二)製作專用發射器

- 在第二個瓶蓋頂部中央挖一個大洞（可讓竹筷自由穿過與旋轉）。

- 在瓶蓋側邊鑿一個小洞，將細線穿入小洞內備用。

(三)發射操作示範

- 將陀螺的竹筷軸心插入發射器頂部的大洞與側邊區域。

- 將穿過側孔的細線緊緊繞在陀螺的竹筷軸心上。

- 對準戰鬥盤，快速拉動細線——3！2！1！發射！

四、科學設計原理

(一) 啟動的牽引——靜摩擦力與動摩擦力

1. 發射瞬間：細線緊纏竹筷，拉線時產生的「靜摩擦力」帶動軸心高速旋轉。

2. 脫離瞬間：當線拉盡，線與軸心轉為「動摩擦力」，讓陀螺順暢脫離發射器。

(二) 穩定不倒的秘密——進動與離心力（慣性）

1. 陀螺高速旋轉時，產生強大的角動量。

2. 離心力與旋轉慣性讓陀螺抵抗重力，即使稍有傾斜也能透過「進動現象」維持平衡不倒。

(三) 停下來的原因——阻力與摩擦力

陀螺尖端與地面（或戰鬥盤）的接觸摩擦力，加上空氣阻力，會持續消耗陀螺的動能，最終使旋轉速度減慢而傾倒。

五、研發歷程

「好的科學設計，來自不斷的失敗與嘗試！」

(一)軸心選擇的進化：

初始嘗試：棒棒糖塑膠棒（太軟、易彎曲，旋轉時晃動嚴重）。

最終定案：竹筷（質地堅硬、直徑均勻，旋轉穩定度大增）。

(二)發射線材的優化：

初始嘗試：粗麻線 / 粗繩（摩擦阻力過大，容易卡線）。

最終定案：細線（出線順暢、纏繞貼合度高，發射爆發力最強）。